5.3. IL DIODO ZENER

Il diodo zener funziona nella zona di scarica della caratteristica del diodo (fig.5.33) Esso viene usato in polarizzazione inversa.  I modelli usabili per il diodo zener sono riportati nella fig. 5.34, a seconda che si tenga conto, oppure no, della pendenza della caratteristica nella zona della scarica.  Lo scopo dei diodi zener è quello di fornire dei riferimenti di tensione.

Fig.5.34: Modelli di diodi zener

Fig.5.33: Zona di funzionamento del diodo zener e suo simbolo circuitale.

I parametri caratteristici sono il valore di Vz e il valore minimo di Iz; la tolleranza su Vz, le variazioni di Vz con la temperatura; la resistenza differenziale in zona zener; la potenza dissipabile.

Fig.5.36: Circuito limitatore

Esempi d’uso

1) Circuito limitatore (fig.5.36)

Il grafico di fig.5.37 fornisce la tensione di uscita Vu in funzione della tensione di ingresso Ve. In un primo tratto l’uscita segue l’ingresso con pendenza 1. Quando Ve>VZ ,  lo zener innesca e si tramuta in un generatore di tensione costante: Vu rimane ancorato al valore di VZ oppure cresce con pendenza determinata dalla resistenza differenziale del diodo.

Fig.5.37: Tensione di uscita in funzione dell’ingresso in un circuito limitatore.

2) Regolatore di tensione (fig.5.38)

Fig.5.38: Regolatore di tensione

Supponiamo che la tensione di alimentazione vari nel tempo. Scopo del circuito è quello di produrre una tensione Vu che non risenta delle variazioni di Va.

Se Va è comunque tale da portare lo zener nella zona di funzionamento, Vu resta agganciato al valore di VZ. Naturalmente Va non deve crescere troppo, perché non si superino valori pericolosi di potenza dissipata.

Problema

Con riferimento al circuito di figura 5.39, di quanto varia Vu a causa delle variazioni di Va? Il carico può variare da aperto a 500 .

Fig.5.39: Esempio di circuito regolatore

Soluzione:

1) Verificare l’effetto di regolazione

2) Calcolare la massima potenza che lo zener è chiamato a dissipare

3) Calcolare il coefficiente di regolazione.

1) Verifica che il diodo opera in zona zener.

La corrente Iz deve superare una soglia minima. La situazione peggiore si ha quindi per il valore più basso di Va(8V). La corrente che circola nella resistenza è data da (fig. 5.40) Ia=3V220Ω=13,6mA. Questa corrente si ripartisce fra lo zener e il carico. La situazione peggiore è quella in cui il carico è più alto (resistenza più bassa, 500 ). In questa situazione la corrente nel carico è data da Il=5V500Ω=10mA. Rimangono quindi 3,6 mA a disposizione per il funzionamento del diodo zener: è necessario controllare sulle caratteristiche dello specifico diodo che siano sufficienti.

2) Massima potenza

Fig.5.40: Esempio di circuito regolatore: calcolo corrente minima.

Il diodo dissipa la massima potenza quando la tensione di ingresso è massima e la corrente nel diodo è massima, cioè quando il carico assorbe la corrente minima (RL massima).

Ia=10V−5V220Ω=23mA

Il valore massimo di RL è  (aperto), quindi tutti i 23 mA devono poter passare nello zener. La potenza dissipata è quindi

23 mA . 5V =115 mW, che si ritiene accettabile.

3) Coefficiente di regolazione.

Occorre analizzare il circuito equivalente per le variazioni (fig.5.41).

Fig.5.41: Circuito equivalente alle variazioni del circuito regolatore di tensione.

Si ricava:DVu=DVaRuR+Ru@3DVa220+3=0,013DVa

avendo indicato con Ru  il parallelo di RL e rd.  Osserviamo che, al limite di rd = 0, Vu= 0:  in dB si ha :

ΔVuΔVa=−38dB.

Esercizio

Con riferimento al circuito di fig.5.42, determinare R in modo che lo zener non dissipi più di 1 W. Determinare la minima resistenza di carico per la quale il circuito continua a regolare.

1) Dissipazione massima.

Fig.5.42: Circuito regolatore

Si scelgono le condizioni RL aperto, Va = 10V, VZ = 5V, quindi:

Pd=VZIZ=VZVa−VZR≤1W,

che risolta dà R >25 .

2) Minima resistenza di carico.

Fig.5.43: Calcolo RL minima

IZ deve essere superiore a un valore minimo che si ottiene per Va =8V e RL minimo. R è stato ricavato e vale 25 .

Ia=Va−VZ25=325=120mA è la corrente che circola in R. Questa corrente si deve ripartire tra lo zener e RL in modo che nello zener passi una corrente superiore alla IZ minima (che fissiamo = 5 mA). Quindi la situazione, rappresentata nella fig.5.43 dà RL³5V115mA=40Ω.